- 电路如图一所示，随着输入信号ui增大，输出信号uo首先出现顶部失真。若失真发生在放大电路的第2级，则这种失真属于________（饱和失真；截止失真）；为了消除失真，电阻Rb2应_________（调大；调小）。

- 对同一个输入信号ui,同相比例运算电路中，运算放大器的共模输入电压为________;反相比例运算电路中，运算放大器的共模输入电压为_________

- 如果希望减小放大电路从信号源索取的电流，可采用________（串联；并联）负反馈；如果希望负载变化时输出电流稳定，应引入_________（电压；电流）负反馈

4.在图（5）所示电路中，已知 VCC = 12V ，β1  = β2  = 50 ，rbe1  = rbe2  = 1kΩ , UBE1  = UBE2   = 0.6V ， RB1= 60kΩ , RB2= 20kΩ , RC = 3kΩ , RE1 = 2kΩ , RB3 = 200kΩ, RE2 =3kΩ。

试求：（1）两级放大电路的静态工作点。（2）画出放大电路的微变等效电路；

- 求电压放大倍数 Au ；      （4）放大电路的输入电阻ri ；

（5）放大电路的输出电阻ro  ；  （6）RE1、RE2起什么作用？

（7）若 CE 开路，RE1 又起什么作用？（8）后级采用射极输出器有什么好处？

+ VCC

T2

+ C3

+

uo

RC

+

T1

RE1

RB3 C2

+

CE

+

ui

B1

+

RB2

RE2

C1

R

5. β= 100 , UBE=0.7V , rbb=300S , 电容 C1 、C2、 Ce 都足够大。

1.画出该电路的直流通路和微变等效电路;

2.求电路的静态工作点 ;

3.计算电路的中频电压放大倍数 、输入电阻和输出电阻。

+ .

Ui

-

+ .

Uo

-

10k

C1

+

Rb 100k

C2

+

VT         RL 10k

Re1

160

Re2

10k

-15V

+15V Rc

+

Ce

- 6.判断图6中电路的级间交流反馈的极性和组态

7.电路中晶体管VT1 和VT2 的β1=β2=β . rbe1=rbe2=rbe ,电容C足够大 。

（1）分别画出VT2 对应的中频半边差模 、半边共模微变等效电路;

（2）求中频时uI 和uO 之间的关系式 。

8.图9中运放为理想运放 , 所有的电阻参数均相等 。

1.写出运放A1 、A2输出电压的差uO1-uO2与输入信号uI 之间的关系式;

2.写出uO与uI之间的关系式。